TP 5 : suspension et direction du train avant - direction

Support : suspension avant de voiture radio commandée

 Objectifs

L’élève ou l'apprenti est capable :

- d’identifier et de distinguer les deux chaînes cinématiques : suspension et direction du train avant ;

- de définir les paramètres entrée/sortie pour la direction.

 Savoirs métier associés

- CAP-MVA : suspension – trains roulants - direction

- Bac Pro-MVA : liaison au sol.

| Résumé |  |
| --- | --- |
| L’activité proposée concerne comme le TP2 l’analyse structurelle d’un mécanisme. Ici, le support du train avant associé à la direction implique que l’activité ait lieu logiquement après celles qui concernent le train arrière (TP2 et TP4). Les objectifs d’apprentissage sont similaires et concernent l’analyse structurelle du train avant et de la direction. L’activité consiste à vérifier que l’angle de braquage des roues est limité par l’architecture du mécanisme avec une valeur différente pour chaque roue. L'apprenant est amené à : - effectuer l’analyse cinématique de chacune des 2 boucles indépendantes (suspension – direction) ; - effectuer l’analyse technologique de la direction (pièces concernées, amplitude du mouvement) ; - établir la relation entre l’angle de braquage des roues et la commande de direction.  Place du modeleur volumique Le modeleur volumique permet déjà de visualiser le fonctionnement du train avant de ce modèle réduit très différent par sa constitution d'un train avant de voiture de tourisme, les 2 roues avant étant liées au même amortisseur. Il permet également de visualiser le fonctionnement de la direction et de caractériser les différents mouvements : optimisation des réglages et de l'angle de braquage. Comme dans les travaux pratiques 2 et 4 et conformément aux recommandations des référentiels, le modeleur volumique s’avère un outil incontournable pour aborder l’analyse structurelle d’un mécanisme (ici la suspension avant et la direction).  Matériel nécessaire - Les modèles numériques SolidWorks ou Pro/Engineer-Creo de la suspension avant : - Creo : 2-TRAIN_AVANT\00-train_av01511-c01 - SolidWorks : 2SLD-TRAIN_AVANT\00-TRAIN_AV01511-C01 - Un ordinateur par élève équipé d’un des deux logiciels ; - Une fiche d’aide à l’utilisation de Pro/Engineer-Creo ou de SolidWorks (non fournie) ; - Éventuellement, le système réel. |  Niveau CAP-MVA (fin de cycle) Bac Pro MVA 2eme année  Durée indicative 1h30  Pré-requis Connaissance des fonctionnalités de base du modeleur. Mise en situation de la voiture complète (TP1). Étude cinématique du ½ train arrière (TP2 et TP4) Une réalisation |

Déroulement de l’activité

 ÉTAPE 1

Présentation de l’activité :

    - montrer l'indépendance de ces 2 chaînes cinématiques en bloquant/débloquant successivement la suspension (immobilisation de la tige de l'amortisseur) puis la direction (immobilisation du renvoi servo) ;

    - identifier les composants de chacune des chaînes cinématiques.

 ÉTAPE 2

Simuler la direction complète :

- La suspension étant bloquée (de préférence dans la position initiale) :

    - réaliser l'assemblage articulé du sous ensemble gauche permettant de simuler la direction complète (au moins un des 2 triangles doit rester fixe pour que la suspension reste bloquée) ;

    - préciser, sous forme d'un graphe des liaisons, les différentes liaisons cinématiques retenues ainsi que leur correspondance informatique.

 ÉTAPE 3

Déterminer les caractéristiques cinématiques de la direction :

    - déterminer numériquement la valeur du braquage maxi en précisant le critère retenu ;

    - soit par une épure, soit par une mise en plan, vérifier les conditions cinématiques du braquage (effet Ackerman), sachant que l'empattement est de 530 mm.

 ÉTAPE 4

Pour aller plus loin :

    - proposer des modifications visant à se rapprocher des conditions théoriques du fonctionnement d'une direction et vérifier l'incidence de ces propositions ;

    - simuler le réglage du pincement et/ou de l'ouverture des roues.