TP 6 : suspension et direction du train avant

Support : suspension avant de voiture radio commandée

 Objectifs

L’élève ou l'apprenti est capable :

- d’identifier et de distinguer les deux chaînes cinématiques : suspension et direction du train avant ;

- de définir les paramètres entrée/sortie pour la suspension.

 Savoirs métier associés

- Bac Pro-MVA : Liaison au sol ;

- BTS AVA : Liaison au sol – Suspension.

| Résumé |  |
| --- | --- |
| Le TP proposé concerne l’analyse structurelle d’un mécanisme (ici le train avant). Sa difficulté spécifique liée à la présence d’un seul amortisseur et à la prise en compte du roulis par déformation du châssis impose de placer l’activité en fin de cycle de bac pro MVA voire en classe de BTS. Il consiste à identifier les différences fondamentales par rapport à une suspension standard. L'apprenant sera amené à : - effectuer l’analyse cinématique de chacune des 2 boucles indépendantes (suspension – direction) ; - effectuer l’analyse technologique de la suspension avant : valeur de l’angle de chasse, réglage de l’angle de carrossage, amplitude du débattement de la suspension et réglage de la garde au sol ; - établir les lois entrée-sortie entre la garde au sol et la course de l’amortisseur ; - analyser les différences entre la suspension avant et la suspension arrière ; - analyser les différences fonctionnelles de cette suspension par rapport à celle d'un véhicule automobile.  Place du modeleur volumique Le train avant de ce modèle réduit est très différent par sa constitution d'un train avant de voiture de tourisme. L'amortisseur central unique conduit à avoir un train dont la barre anti roulis est en réalité réalisé par la rigidité en torsion du châssis. Compte tenu des jeux et des déformations de chacune des pièces, ce comportement est difficilement identifiable pour un néophyte sur le mécanisme réel. Ici le modèle numérique, géométriquement parfait, permet de visualiser la totale dépendance du mouvement des 2 roues. L'étude de ce fonctionnement pourra servir d'introduction au cours de résistance des matériaux. La simulation de la déformation du châssis sera visualisée avec le module "éléments finis" du logiciel.  Matériel nécessaire - Les modèles numériques SolidWorks ou Pro/Engineer-Creo de la suspension avant : - Creo : 2-TRAIN_AVANT\00-train_av01511-c01 - SolidWorks : 2SLD-TRAIN_AVANT\00-TRAIN_AV01511-C01 - Un ordinateur par élève équipé d’un des deux logiciels ; - Une fiche d’aide à l’utilisation de Pro/Engineer-Creo ou de SolidWorks (non fournie) ; - Éventuellement, le système réel. |  Niveau Bac Pro MVA 3ème année ou BTS AVA  Durée indicative 1h30  Pré-requis Connaissance des fonctionnalités de base du modeleur. Mise en situation de la voiture complète (TP1). Étude cinématique du ½ train arrière (TP2, TP3, TP4) Étude cinématique de la direction TP5. Une réalisation |

Déroulement de l’activité

 ÉTAPE 1

Analyser le fonctionnement de la suspension :

    - identifier l'indépendance des 2 chaînes cinématiques en bloquant/débloquant successivement la suspension (immobilisation de la tige de l'amortisseur) puis la direction (immobilisation du renvoi servo) ;

    - identifier la chaîne liée à la suspension et réaliser le schéma cinématique correspondant ;

    - montrer que ce fonctionnement est isostatique.

 ÉTAPE 2

Simuler le fonctionnement de la suspension complète :

- La direction étant bloquée (de préférence dans la position médiane initiale) :

    - réaliser l'assemblage articulé du sous ensemble gauche permettant de simuler la suspension complète ;

    - vérifier que le comportement cinématique de chaque roue est parfaitement identique ;

    - établir la loi Entrée/sortie (de manière analogue à l'étude de la suspension arrière : TP2).

 ÉTAPE 3

Caractériser le réglage de la garde au sol :

    - identifier la procédure de réglage de la garde au sol ;

    - en agissant séparément sur chaque côté du train, montrer l'influence comparative de ce réglage ;

    - libérer la direction et analyser l'influence de ce réglage sur la position initiale des roues ;

    - en déduire l'éventuelle correction du pincement.

 ÉTAPE 4

Pour aller plus loin :

- Le comportement particulier de cette suspension peut être mis en évidence en simulant le comportement sous charge du châssis (plaque d'aluminium de 5mm d'épaisseur) avec le module "éléments finis" du modeleur volumique.