TP 7 : transmission secondaire différentiel - cardans

Support : transmission de voiture radio commandée

 Objectifs

L’élève ou l'apprenti est capable :

- d’identifier les principes de fonctionnement d’un différentiel et d’une transmission par joints de cardan ;

- de justifier l’utilisation d’un accouplement.

 Savoirs métier associés

- Bac Pro-MVA : transmission ;

- BTS AVA : transmission de puissance.

| Résumé |  |
| --- | --- |
| L’activité proposée concerne l’analyse fonctionnelle et structurelle de deux mécanismes spécifiques présents sur les véhicules : le différentiel et la transmission par cardan. La complexité de ces systèmes conduit à proposer cette activité plutôt en fin de cycle de bac pro MVA ou en BTS. L’activité consiste à comprendre le fonctionnement de systèmes mécaniques présents sur tous les véhicules automobiles. L'apprenant sera amené à : - visualiser le fonctionnement général de la transmission ; - effectuer l’analyse technologique de la suspension avant : valeur de l’angle de chasse, réglage de l’angle de carrossage, amplitude du débattement de la suspension et réglage de la garde au sol ; - vérifier la relation cinématique du différentiel par rapport à la couronne fixe et déduire l’intérêt du mécanisme ; - analyser la modélisation de l’arbre gauche réalisant la liaison cardan et implanter l’arbre droit ; - visualiser le fonctionnement quelle que soit la position des roues par rapport au châssis.  Place du modeleur volumique Le modeleur est d'abord utilisé pour visualiser l'intégralité de la transmission, souvent cachée (en particulier par les éléments de protection) dans un mécanisme réel. Le fonctionnement du différentiel doit être d'abord montré sur un mécanisme réel. Les potentialités des 2 modèles proposés sont ici différentes suivant le logiciel utilisé : - sous Creo, le comportement du différentiel peut parfaitement être simulé. L'observation doit cependant être obligatoirement encadrée : le fonctionnement aléatoire observé suivant le composant que l'on met en mouvement tient essentiellement à l'absence de frottements non pris en compte dans cette simulation. - sous SolidWorks, qui ne gère que des mobilités entre éléments situés au même niveau de l'arbre d'assemblage, la simulation conduirait à une organisation peu convaincante par rapport au résultat. Les contraintes d'assemblage, nécessaires à la simulation du fonctionnement du cardan, permettront en revanche de parfaitement décomposer les caractéristiques cinématiques de la liaison "rotule à doigt".  Matériel nécessaire - Les modèles numériques SolidWorks ou Pro/Engineer-Creo de la transmission de voiture radio commandée : - Creo : 3-TRANSMISSION_SECOND\0-ens_transm-second - SolidWorks : 3SLD-TRANSMISSION_SECOND\0-ENS_TRANSM-SECOND - Un ordinateur par élève équipé d’un des deux logiciels ; - Une fiche d’aide à l’utilisation de Pro/Engineer-Creo ou de SolidWorks (non fournie) ; - Éventuellement, le système réel. |  Niveau Bac Pro MVA 3ème année ou BTS AVA  Durée indicative 1h30  Pré-requis Connaissance des fonctionnalités de base du modeleur. Mise en situation de la voiture complète (TP1). Une réalisation |

Déroulement de l’activité

 ÉTAPE 1

Visualisation de l'organisation fonctionnelle de la transmission :

- En utilisant les différentes options de visualisation et d'animation :

    - identifier les particularités de représentation de ce modèle (fusée gauche figée, avec transmission – fusée droite articulée, transmission non terminée) ;

    - visualiser la constitution du différentiel (sous Creo, on peut visualiser le fonctionnement).

 ÉTAPE 2

Proposer une gamme de démontage :

    - ouvrir "l'ensemble différentiel" (dans lequel un seul élément de maintien en position est représenté) et proposer la gamme de démontage / remontage de ce sous ensemble ;

    - réaliser le "remontage virtuel" avec les contraintes d'assemblage clairement identifiées ;

    - utiliser éventuellement les "contraintes engrenage" pour simuler partiellement le fonctionnement.

 ÉTAPE 3

Analyser la transmission par joint de cardan :

    - identifier la transmission par joint de cardan réalisée sur la fusée gauche ;

    - grâce à un paramétrage angulaire pertinent, vérifier le défaut homocinétique (ici de quelques %) de cette transmission pour une rotation constante de l'arbre d'entrée ;

    - réaliser cette même étude en utilisant le module cinématique avec une rotation de 1 tour de l'arbre moteur.

 ÉTAPE 4

Réaliser la transmission de la roue droite :

    - associer les contraintes d'assemblage utilisées à des liaisons cinématiques élémentaires ;

    - rendre compte de cette modélisation en réalisant un schéma cinématique de cette transmission ;

    - vérifier que l'entrainement est correctement réalisé, quelle que soit la position de la suspension ;

    - réaliser, comme précédemment, une vérification cinématique de ce fonctionnement en utilisant le module cinématique.