TP 8 : transmission primaire par engrenages

Support : transmission primaire de voiture radio commandée

 Objectifs

L’élève ou l'apprenti est capable :

- d’identifier  les principes de fonctionnement d’un mécanisme d'engrenages ;

- de caractériser les deux pignons d’un engrenage.

Savoirs métier associés

- CAP-MVA : transmission : adaptation couple et vitesse ;

- Bac Pro-MVA : transmission.

| Résumé |  |
| --- | --- |
| L’activité proposée concerne l’analyse d’une transmission par engrenage (constituants des chaînes cinématiques). Elle nécessite d’avoir abordé la modélisation des liaisons ainsi que les solutions constructives associées aux liaisons (guidage en rotation). L’activité s’appuie sur le choix de couples de roues pour un engrenage et sur la procédure de montage de l’engrenage. L'apprenant sera amené à : - rechercher le rapport le "plus court" (problématique technique liée à une configuration de course) à partir de plusieurs combinaisons de pignons et roues ; - choisir l'engrenage assurant la réduction la plus importante et donner les caractéristiques des deux pignons choisis ; - proposer la gamme de dépose / repose permettant le changement de l’engrenage ; - réaliser informatiquement ce changement d'engrenage.  Place du modeleur volumique La transmission par engrenage constitue un incontournable des transmissions des véhicules automobiles. La simplicité de la transmission étudiée ici va permettre d'aborder avec le modeleur de manière très progressive les fondements technologiques de cette transmission en associant le fonctionnement théorique (roulement sans glissement des cercles primitifs) avec la visualisation de l'engrènement.  Matériel nécessaire - Les modèles numériques SolidWorks ou Pro/Engineer-Creo de la transmission primaire : - Creo : 4-TRANSMISSION_PRIMAIRE\0-ens_transm-primaire - SolidWorks : 4SLD-TRANSMISSION_PRIMAIRE\0-ENS_TRANS-PRIMAIRE - Un ordinateur par élève équipé d’un des deux logiciels ; - Une fiche d’aide à l’utilisation de Pro/Engineer-Creo ou de SolidWorks (non fournie) ; - Éventuellement, le système réel. |  Niveau CAP-MVA 2ème année. Bac Pro MVA 1ère ou 2ème année  Durée indicative 1h30  Pré-requis Connaissance des fonctionnalités de base du modeleur. Mise en situation de la voiture complète (TP1). Une réalisation |

Déroulement de l’activité

 ÉTAPE 1

Vérifier les caractéristiques de la transmission :

    - vérifier en particulier que le paramétrage défini dans la "contrainte d'engrenage" est correct, en utilisant les options de visualisation, d'animation et de mesure ;

Remarque : il est important de préciser ici, dans le modeleur, que le rapport de transmission n'est pas lié aux caractéristiques géométriques de l'engrenage.

    - consigner ces résultats avec l'aide d'un schéma technologique ;

    - identifier les éléments de la désignation de chaque roue dentée en relation avec ses caractéristiques fonctionnelles ;

    - vérifier, avec l'aide d'un document de référence normalisé, les dimensions caractéristiques de la denture.

 ÉTAPE 2

Déterminer l'engrenage :

    - identifier les couples de roues/pignons disponibles ;

    - en déduire celui correspondant au rapport "le plus court" demandé.

 ÉTAPE 3

Réaliser l'assemblage :

    - identifier chaque sous ensemble dans lequel doit être inséré le pignon et la roue choisis ;

    - réaliser alors chaque assemblage en réorganisant l'arbre d'assemblage et en définissant les contraintes d'assemblage compatibles avec la hiérarchie de la mise en position (les engrenages initiaux peuvent dans un premier temps être uniquement cachés ou supprimés) ;

    - consigner le résultat sous forme d'un graphe de montage.

 ÉTAPE 4

Vérifier le fonctionnement :

- Redéfinir la "contrainte d'engrenage" de l'assemblage général et vérifier que le fonctionnement correspond bien au résultat attendu.