TP 2 : Loi entrée-sortie d’une suspension

Support : suspension arrière d'une voiture radio commandée

 Objectifs

L’élève ou l’apprenti est capable :

- d’identifier les composants d’une suspension et de donner sa fonction ;

- d’expliquer la relation entre les paramètres cinématiques de la suspension (course de l’amortisseur / garde au sol).

 Savoirs métier associés :

- CAP-MVA : suspension – trains roulants ;

- Bac Pro-MVA : liaison au sol.

| Résumé |  |
| --- | --- |
| Cette activité vient en début de cycle d’apprentissage, après avoir : - apporté les connaissances de base nécessaires à l’utilisation du modeleur ; - abordé la modélisation cinématique des liaisons. L’activité proposée s’appuie sur la caractérisation d’une suspension arrière automobile. Elle permet d’aborder : - l’analyse de la structure et du fonctionnement d’un mécanisme, - l’approche cinématique, - les lois entrées-sorties. L’apprenant sera amené à : - Identifier les différents composants de la suspension dans l’arbre de construction ; - Mettre en évidence la relation entre le mouvement de l’amortisseur et le mouvement du châssis ; - Identifier les paramètres cinématiques E/S de la suspension (le châssis étant supposé fixe) : Longueur de l’amortisseur - Hauteur de la roue (centre) / châssis ; - Mesurer ensuite les valeurs de ces paramètres pour différentes positions et consigner ces résultats, par exemple sous forme de tableau ; - Repérer les positions extrêmes et conclure sur les conséquences liées au comportement du véhicule.  Place du modeleur volumique . La représentation 2D est souvent utilisée pour représenter un mécanisme articulé dans ses deux positions extrêmes, s'éloignant ainsi de la réalité. Au contraire, le modeleur va permettre de visualiser l’ensemble du mouvement. Il permet par ailleurs une approche similaire à l'approche expérimentale. Par exemple, dans le cadre d'une mesure de déplacement, définir une référence et être attentif à la direction de mesure sont essentiels. Le modeleur sera également utilisé ici pour préciser les bases de la simulation : identification des paramètres, caractérisation d'une loi Entrée/Sortie, interprétation des résultats. Le modeleur permet d’aborder dès le début de cycle l’analyse de systèmes mécaniques du domaine de l’automobile, en relation avec une activité métier.  Matériel nécessaire - Les modèles numériques Pro/Engineer-Creo ou SolidWorks de la suspension arrière : - Creo\1A-TRAIN_ARRIERE\00-1_2train_ar_m01 - SolidWorks\1ASLD-TRAIN_ARRIERE\00-1_2train_ar_m01 - Un ordinateur par élève équipé de SolidWorks 2005 (ou plus récent) ou Pro/Engineer-Creo ; - Une fiche d’aide à l’utilisation de Pro/Engineer-Creo ou de SolidWorks (non fournie) ; - Éventuellement, le système réel. |  Niveau CAP ou Bac Pro MVA 1e année  Durée indicative 1h30  Pré-requis Structure d’un système mécanique. Connaissance des fonctionnalités d'un modeleur : différence visualisation / animation. (Tp1-1) Une réalisation |

Déroulement de l’activité

 ÉTAPE 1

Présentation de l’activité :

- Déterminer les performances cinématiques d'une suspension du modèle réduit d'une voiture, dont la présentation générale a été réalisée lors du TP 1.

 ÉTAPE 2

Utiliser la documentation technique disponible :

    - ouvrir l'ensemble du mécanisme étudié ;

    - identifier ce sous ensemble comme faisant partie du modèle de la voiture radio commandée analysé lors du TP 1.

- L’apprenant doit être en mesure de préciser qu'il s'agit du ½ train droit et d'associer les différentes vues orthographiques par rapport aux références de la voiture.

 ÉTAPE 3

Découvrir, animer et analyser le mécanisme de suspension :

    - associer un graphe des liaisons à l'arbre d'assemblage ;

    - caractériser les différents mouvements entre ces différents ensembles cinématiquement équivalents par rapport au repère de référence ;

    - visualiser les limites du fonctionnement ;

    - proposer une démarche permettant de caractériser ce fonctionnement.

Remarque : le corrigé pourra conduire à la présentation du schéma cinématique.

 ÉTAPE 4

Exprimer la loi entrée sortie :

    - la loi entrée-sortie étant précisée (Longueur amortisseur-hauteur fusée/sol), identifier les options de mesure adaptées (ici, point/plan) ;

    - en s'aidant des options de visualisation, consigner les résultats relevés, sous forme de tableau, pour une série de positions différentes avec deux colonnes (longueur amortisseur ; hauteur fusée/sol) ;

    - traduire ce résultat sous forme d'un graphe, permettant alors de connaître la position de la fusée pour une longueur donnée de l'amortisseur.

Remarque : l'utilisation du modèle numérique permet d'aborder deux notions clés :

    - la notion de contrainte : "contraindre" l'amortisseur à avoir une longueur souhaitée (Valeur d'entrée) permet d'obtenir immédiatement le résultat en sortie.

    - la notion de paramétrage : en donnant une série ordonnée de valeurs numériques pour le paramètre d'entrée, on facilite la réalisation de la courbe. On peut également associer à cette évolution le paramètre lié au temps et introduire ainsi la notion de vitesse.