Exercice d’application : commande du voyant d’alerte : Enoncé

+

STOP

Pression d’huile  du moteur

Température d’eau

Niveau d’eau

Contacteur de frein à main

Contact

-

Niveau de frein

On désire réaliser un circuit indépendant de surveillance des organes vitaux du véhicule.

- Température de l’eau

- Pression d’huile du moteur

- Niveau d’eau

- Niveau de liquide de frein

- Position du frein de parking

Dans le cas où l’une de ces fonctions est incompatible avec le fait de rouler on veut allumer son voyant correspondant et le voyant « STOP ».

En vous aidant des normes compléter le schéma de principe dans la situation « contact mis, moteur arrêté, frein à main relâché».

Les fils doivent être en couleur.

Le « plus après contact » sera traité comme un plus pour la couleur du fil.

NOTA : compléter et corriger éventuellement la partie déjà réalisée du schéma

1/ Les conditions de la représentation sont imposées : Au repos, contact mis, frein à main relâché.

2/ Equation des sorties

« Stop » = ( « Température d’eau »  OU  « Pas Pression d’huile moteur »  ) & « Contact »

« Température d’eau » = Température d’eau en dessus de 119 C° & « Contact »

« Pression d’huile moteur » =  Pression d’huile moteur en dessous de 0,8 bars. & « Contact »

« Niveau de frein » = Niveau de liquide de frein & « Contact »

« Niveau d’eau » = Niveau d’eau trop bas & « Contact »

« Contacteur de frein à main » = Levier de frein à main non totalement relâché.  & « Contact »

3/ Etat des sorties :

« Stop » : sortie allumée car le moteur est arrêté et on n’a donc pas la pression d’huile.

« Température d’eau » éteinte car la température ne peut pas avoir dépassé 115C° alors que le moteur n’a pas démarré.

« Pression d’huile moteur » sortie allumée car le moteur est arrêté et on n’a donc pas la pression d’huile.

« Niveau d’eau » sortie éteinte car sinon l’incident aurait du être signalé dans le cahier des charges.

« Niveau de frein » sortie éteinte car sinon l’incident aurait du être signalé dans le cahier des charges.

« Contacteur de frein à main » sortie éteinte car le cahier des charges signale que le frein à main est relâché.

4/ Si une ampoule est allumée son capteur correspondant est fermé.

5/ Contacts au repos et démontés, dans les conditions ambiantes puis dans les conditions du schéma :

« Température d’eau » démonté contact non passant, le témoin serait éteint car la température ambiante est inférieure à 115C° : normalement ouvert, ouvert.

« Pression d’huile moteur » démonté contact passant, le témoin serait allumé car la pression ambiante est inférieure à 0,8 bars relatif : normalement fermé, fermé.

« Niveau d’eau » démonté contact passant car, démonté dans sa position normale, il ne détecte pas d’eau donc le témoin serait allumé : normalement fermé, ouvert.

« Niveau de frein » démonté contact passant car, démonté dans sa position normale, il le flotteur descend donc le témoin serait allumé : normalement fermé, ouvert.

« Contacteur de frein à main » démonté contact passant, il s’agit d’un contact que le levier de frein à main repousse quand il est complètement relâché : normalement fermé, ouvert.

« Pression du circuit hydraulique » démonté contact passant, il faut 80 bars pour l’ouvrir : normalement fermé, ouvert.

« Contact » démonté contact non passant : normalement ouvert, fermé.

6/ Contacts normalisés

Contacteur de frein à main

Niveau

d’eau

Niveau

de frein

Température d’eau

Ө

Pression d’huile moteur

p

contact

P

+

7/ Représentation du schéma de principe

Contacts commandés par :

température

Ө

clef

levier

position

OU

pédale

tirette

Contacts commandés par :

pression

p

fréquence de rotation

n

vitesse linéaire

v

accélération verticale

av

niveau

nombre d’évènements

débit

bilame

relais thermique

Pression d’huile  du moteur

Contact

Niveau d’eau

Niveau de frein

Température d’eau

Contacteur de frein à main

STOP

Ө

P

-

Débrayage de la lame

Débrayage puis frein en bout de course

Commande de contact et du démarreur

Choix des vitesses et point mort

Contact sous le siège

Module d’allumage :

U

Commande contact démarreur

Point mort

Débrayage de la lame

Débrayage plus frein en fin de course

Présence sur le siège

Commande de démarreur :

T

Plus :

Y

C + D

(C+D) & Pm

(C+D) & Pm & Dbl

(C+D) & Pm & Dbl & Fr

(C+D) &( Sg + Pm & Dbl & Fr)

D & (C+D) & Pm & Dbl

= D & Pm & Dbl

C

Pm

DbL

Fr

Sg

D

(C+D) & Sg

Le circuit électrique qui suit a 2 objectifs :

- Eviter que l’utilisateur puisse descendre du tracteur et mettre les mains sur la lame tournante (en essayant de déboucher le récupérateur d’herbe par exemple)

- Economiser la baterie en ne permettant au démarreur de fonctionner que si le tracteur n’est pas en prise et que la lame de coupe est debrayée.

Remplir les cadres en indiquant la condition amont pour que les fils correspondants soient sous tension.

L’équation du démarreur est : (C + D) Pm DbL   D

En appliquant une des règles de l’algèbre de BOOLE veuillez simplifier son équation.

Démarreur 2 charbons à commande positive

Le mouvement rotatif du démarreur fait monter le pignon du démarreur vers la couronne d’entraînement du moteur car il est entraîné par une rampe hélicoïdale.

Le démarreur retrouve la masse de la batterie par ses boulons de fixation sur le moteur thermique et par la tresse de masse qui relie la batterie au moteur

Equipe les petits moteurs de tondeuse.

Quand un charbon est usé il fait « clac » et ne tourne pas.

Moteur thermique

Inducteur, stator

Induit, rotor

Circuit électrique de commande

Circuit d’allumage

Tresse de masse

T

Y

U

W

X

M

Masse : référence de mesure

L’inconvénient de cette technologie est de faire circuler la puissance dans tous les contacts qui vont se détériorer rapidement.

Pour améliorer la fiabilité on a décidé de placer 2 relais et un montage électronique dans un boîtier.

Contact = (C+D) &( Sg + Pm & Dbl & Fr)

Démarreur = D & Pm & Dbl

Module d’allumage :

U

Commande de démarreur :

T

Plus :

Y

C

Fr

Sg

D

Pm

DbL

Boîtier électronique

K1

K2

K1

K2

Masse moteur

A

B

&

≥1

&

≥1

&

Solution programmée : 2 pssibilités.

Si ((C || D) &( Sg || Pm && Dbl && Fr)) Contact = 1 ;Sinon Contact = 0 ;

Démarreur = D && Pm && Dbl ;

Démarreur 2 charbons à commande par relais

Le pignon du démarreur est engrené par une fourchette actionnée en même temps que le relais.

L’enroulement de maintient n’est pas capable de tirer seul le relais.

L’enroulement d’appel trouve sa masse par le circuit de puissance tant que le relais n’est pas collé. A partir de là l’enroulement de maintient est suffisant pour maintenir collé le relais et l’enroulement d’appel ne consomme plus.

Le démarreur retrouve la masse de la batterie par ses boulons de fixation sur le moteur thermique et par la tresse de masse qui relie la batterie au moteur

Equipe les petits moteurs des voitures. Quand un charbon est usé il fait « clac » et ne tourne pas.

Moteur thermique

Inducteur, stator

Appel

Maintient

Induit, rotor

Circuit électrique de commande

Circuit d’allumage

Tresse de masse

V

Z

T

Y

U

W

X

M

Masse : référence de mesure

C

D

Pm

DbL

Fr

Sg

X

Y

Z

T

U

V

W

Tension entre le point et M

Etat des boutons et capteurs

Origine du disfonctionnement ou « Normal »

Tourne mais ne démarre pas

Ne tourne pas

1

1

1

1

0

0

12

12

12

12

0

12

0

1

Normal

1

1

1

1

0

1

12

12

12

12

0

12

0

1

Siège

1

1

1

1

0

1

12

12

12

12

12

12

12

1

Masse

1

1

1

1

1

0

12

12

12

0

12

0

0

1

Clef démarreur

1

0

0

1

1

1

12

12

12

0

0

0

0

Clef contact

1

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

12

0

1

Démarreur

1

0

1

1

0

1

12

12

12

0

0

0

0

Clef contact

1

0

1

1

1

0

12

12

12

0

0

0

0

Clef contact

Cale

1

1

1

Contact

Démarreur

Point mort

Débrayage lame

Frein

Présence siège

U batterie

Alim commande

Alim démarreur

Commande démarreur

Commande allumage

Alim moteur

Masse moteur thermique

En changeant le type de démarreur on peut éviter d’avoir des courants importants dans les contacts de sécurité et d’avoir à mettre le boîtier électronique. Afin de préparer le manuel de maintenance on vous demande de définir les disfonctionnement dans le tableau ci-dessous.

Contact

Démarreur

Pm &Dbl

Frein

Siège

Contact = (Contact OU Démarreur) & (Siège OU ( Frein & Pm & Dblame))

Démarreur = Démarreur & Pm & Dblame