- BILAN ENERGETIQUE:

L’énergie contenue dans le carburant se retrouve après un cycle sous forme :

- D’énergie mécanique effective au vilebrequin,

- D’énergie calorifique perdue dans le système de refroidissement,

- D’énergie perdue restant dans les gaz d’échappement.

Décomposition énergétique du moteur :

1 : Energie potentiellement disponible dans le carburant 100%.

2 : Energie effective récupérée en bout de vilebrequin 25 à 30%.

3 : Pertes par frottement 15%.

4 : Energie perdue par les gaz d’échappement 35 à 40%.

5 : Energie perdue dans le circuit de refroidissement 15 %.

6 : Pertes calorifiques par rayonnement 5%.

Remarque : Le moteur à allumage commandé aura un rendement qui dépassera difficilement 0,3.

- RENDEMENT GLOBAL DU MOTEUR :

Le rendement d’une transformation étant le rapport de l’énergie utilisable en sortie sur l’énergie fournie en entrée, on n’en déduit le rendement global ou effectif du moteur :

ηglobal=PeffPchimique		Pchimique=Qmc×PCI

Peff=Ceff×ωmot

Avec : 	- Qmc: Débit massique de carburant. (g/s)

- PCI : Pouvoir calorifique inférieur. (J/g)

- RENDEMENTS PARTIELS :

La transformation de l’énergie chimique en énergie mécanique effective peut-être décomposée en plusieurs étapes :

 combustion

 théorique ou

thermodynamique

forme

 méca

 indiqué

 global

Qchimique

Qchimique réelle

ωindiquée

ωthéorique

ωeffectif

  - Rendement de combustion:

Le rendement de combustion correspond à la perte énergétique engendrée par les gaz imbrûlés.

Les pertes du rendement de combustion sont du au fait que l'on n'a une combustion incomplète et que du carburant reste imbrûlé.

  - Rendement théorique ou thermodynamique:

C’est le rendement de la transformation thermodynamique correspondant au diagramme théorique.

  - Rendement de forme:

La transformation thermodynamique ne suit pas rigoureusement le cycle théorique mais s’effectue suivant le diagramme réel ce qui engendre une perte d’énergie.

  - Rendement indiqué:

C’est le rendement de la transformation thermodynamique correspondant au diagramme réel

  - Rendement mécanique:

C'est l'image des pertes mécaniques engendrées par les différentes pièces en mouvement.

Remarque : Le rendement global peut s’exprimer sous forme d’un produit des différents rendements partiels.

ηglobal=ηcomb×ηthéo×ηforme×ηméca