| Travaux Pratiques en AII | N°12 |
| --- | --- |

THEME :

ENTRAINEMENT

SYNCHRONIE

Evolution du temps d'injection essence en fonction de la pression de l’air au niveau du collecteur d’admission et du régime moteur

OBJECTIF :

Vérifier que l'apprenti est capable d'utiliser en toute autonomie le logiciel d'acquisition SYNCHRONIE.

Apporter un complément d'informations sur l'évolution du temps d’injection essence suivant différents paramètres.

| A | DESCRIPTIF DU TP |
| --- | --- |

Le présent TP se déroule sur une maquette injection essence.

En plus de la maquette, le matériel à votre disposition est composé :

-	d'une centrale d'acquisition (Ordinateur avec le logiciel SYNCHRONIE, carte d'acquisition (PC MES 2 ou FASTLAB), un boîtier d'extension),

-	d'une imprimante,

-	d’une pompe à vide,

-	d'un câblage de dérivation,

-	de fils divers...

| B | TRAVAIL DEMANDE |
| --- | --- |

Pour 2 régimes moteur différents, il est demandé :

1°)	De présenter sur un graphe et par régime moteur, le signal issu du capteur de rotation du moteur.

2°)	De présenter sur un graphe, par régime moteur et pour 4 valeurs de pression (1013 millibars, 800 millibars, 400 millibars et 200 millibars), le signal de la commande en courant des injecteurs.

Utilisation de la carte d'acquisition et du logiciel SYNCHRONIE. Les huit graphes seront à éditer et à insérer dans le compte-rendu à rendre en fin de séance.

3°)	A partir des différentes courbes obtenues, de déterminer pour chaque régime moteur et chaque pression :

-	Le régime de rotation du moteur (justifier vos calculs),

-	La durée d'injection.

4°)	De montrer pour chaque régime moteur, sur un graphique, l'évolution du temps de la commande d’injection essence en fonction de la pression d’air du collecteur d’admission. Commenter les résultats obtenus.

5°)	De décrire le principe de fonctionnement d’un injecteur.