Nom :

Prénom :

Date.

Note :

Remarque :

On donne :

- Une maquette injection BMW R1100 RS

- Une documentation s’y rapportant

- Un oscilloscope, un multimètre

- Une BAP 35 voies

On exige :

- Identifier les composants du système d’injection

- Tracer la courbe caract. du capteur de t° moteur

- Mettre en évidence l’évolution du temps d’injection en fonction de l’évolution de la t° moteur

Evaluation :

| ACTIVITES | BAREME | NOTE |
| --- | --- | --- |
| Travail préliminaire | 4 pts |  |
| Activité 1 temps d’injection correct | 5 pts |  |
| Activité 2 la caractéristique est tracée | 5 pts |  |
| Activité 3 le diag. est correct | 6 pts |  |
| TOTAL | 20 pts |  |

1 ère

Term.

Travail préliminaire :

1 – Déterminez le type d’injection de ce modèle de moto (cochez une case):

- :	Alpha - vitesse

- :	Débit – vitesse

- :	Pression - vitesse

2 - Indiquez la marque et le type de ce système d’injection :

| Marque |  |
| --- | --- |
| type |  |

3 – Enoncez la fonction du capteur de température d’huile

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

4 – Citez les trois éléments participant à la dépollution des moteurs

- : __________________________________________________________________________________

- : __________________________________________________________________________________

- : __________________________________________________________________________________

ACTIVITE n°1 : Visualisation du temps d’injection

- Mettre la maquette hors tension et connecter la BAP 35 au calculateur

- Câbler l’oscilloscope ci-dessous à la BAP de façon à visualiser le signal de l’injecteur n°1 sur la voie A de l’oscilloscope :



123456789101112



1314151617181920212223



242525272829303132333435



+ batt.- batt.

B.A.P. 35 voies

+

-

- Paramétrez la maquette et l’oscilloscope avec les indications suivantes :

Bloquer le papillon avec la tige calibrée

| PARAMETRES MAQUETTE | ETAT |
| --- | --- |
| T° huile | 100°C |
| Position papillon des gaz | 30° |
| Position béquille latérale | Repliée |
| Coupe circuit | Profil de courbe à visualiser ON |
| Contacteur à clé | ON |
| Régime moteur | 3000 tr/min |

| PARAMETRES OSCILLO. | ETAT |
| --- | --- |
| Base de temps (ms/div) | Ti |
| Amplitude (V/div) |  |

- Renseignez ce tableau

- Mémorisez le signal et calculez le temps d’ouverture donc le temps d’injection :					 ms

- Coupez le contact

ACTIVITE n°2 : Incidence de la T° moteur sur le temps d’injection

Vous allez devoir mesurer l’évolution de la résistance du capteur de T° moteur en fonction de la montée en température du moteur

- Sur le schéma électrique page 6/6, surlignez en rouge le circuit électrique du capteur de température d’huile

- Isolez le calculateur en le déconnectant :

- Ci-après, réalisez le branchement de votre ohmmètre sur la BAP 35 de façon à mesurer la résistance de ce capteur (laissez l’oscilloscope connecté) :

+ -

V

A



B.A.P. 35 voies

- 										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 									

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

- 										

24	25	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35

	

+ batt.	- batt.

- Renseignez le tableau ci-dessous permettant de mettre en évidence R = f (T°)

| T° moteur (°C) | - 20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R capteur (k) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tracez la courbe caractéristique pratique de ce capteur à l’aide du tableau précédant :

R (k)

Indiquez le type de ce capteur

(cochez une case) :

- CTN (coefficient température négatif)

- CTP (coefficient température positif)

Courbe théorique

5

4

3

2

1

T°

- 20

20

40

60

0

80

100

120

- Calculez la tension au bornes de l’ECT à T=20°C avec comme precision I = 4,42 A

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

- Rebranchez le calculateur et mettez le contact, demarrez amenez le système dans les mêmes conditions que dans l’activité n°1 (hors mis la T° d’huile)

- Calculez le temps d’injection à :

- A T° d’huile 0°C 		:					ms

- A T° d’huile 100°C 		:					ms

- Cette évolution vous semble-t-elle logique (cochez une case) :

Oui								Non

- Argumentez  en vous appuyant sur les critères de qualité du mélange carburé (dosé, homogène, pulverisé) :

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

ACTIVITE n°3 : Application au diagnostic

- Lorsque la résistance du capteur de température d’huile est erronée, que fait le calculateur ?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

- Dans ce cas indiquez quelles peuvent être les constatations du client

      - _____________________________________________________________________________

      - _____________________________________________________________________________

      - _____________________________________________________________________________

      - _____________________________________________________________________________

      - _____________________________________________________________________________

- Parmi les différents appareils de diagnostic qui suivent, choisissez ceux qui vous permettraient de mettre en évidence ce dysfonctionnement (cochez une ou plusieurs cases) :

 « indiana »							 « analyseur de gaz »

 « banc de puissance »				 « appareil de diagnostique BMW »

- Cette panne engendre l’allumage du voyant de diagnostic, le client pense que ce n’est pas grave donc il continue à rouler sans se rendre dans un atelier de réparation. Citez l’élément du système de dépollution qui finira par être détruit.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

- L’appareil de diagnostic BMW indique le code 1223 et le code 1224 indiquez en vert sur le schéma de la page 6 le morceau de faisceau endommagé.

Vous effectuez une lecture des paramètres à l’aide de cet appareil, vous validez que le faisceau des capteurs de température d’air et d’huile sont hors d’usage. Vous remarquez en outre que la valeur de la sonde lambda est de 0,9 volt et que cette valeur est fixe.

- Cela signifie que le mélange carburé est (cochez une case) :

      - Trop riche

      - Trop pauvre

- Est-ce un cause ou une conséquence de la panne (argumentez votre réponse) ?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

- Proposer une intervention pour remettre en état le système :

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

LA SONDE LAMBDA